第四周ai电池学习 代码

- freertos.c 头文件

#include "adc.h"

#include "usart.h"

#include "gpio.h"

#include "stdio.h"

#include "string.h"

/* USER CODE BEGIN Variables */

extern UART_HandleTypeDef huart1;

extern ADC_HandleTypeDef hadc1;

/* USER CODE END Variables */

- freertos.c 新增任务

（1）adc采样：

void StartAdcTask(void *argument)

{

uint16_t adc_val;

// 必须先校准，否则读数不准。只做一次，放在循环外

HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1);

for(;;)

{

HAL_ADC_Start(&hadc1);

HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);

adc_val = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);

HAL_ADC_Stop(&hadc1);

osMessageQueuePut(AdcRawQueueHandle, &adc_val, 0, 0);

osDelay(100); // 每100ms采样一次

}

}

（2）滤波 + 转换 + 阈值判断：

void StartProcessTask(void *argument)

{

uint16_t raw;

uint16_t buffer[10] = {0};

uint8_t idx = 0;

uint32_t sum;

uint16_t avg;

float voltage;

uint16_t volt_send; // 放大100倍发送，避免float队列

uint8_t status;

for(;;)

{

if(osMessageQueueGet(AdcRawQueueHandle, &raw, NULL, osWaitForever) == osOK)

{

// 滑动平均（循环缓冲区）

buffer[idx] = raw;

idx++;

if(idx >= 10) idx = 0;

sum = 0;

for(int i = 0; i < 10; i++) sum += buffer[i];

avg = sum / 10;

// 转电压

voltage = 3.3f * avg / 4095.0f;

// 阈值判断

if(voltage > 3.0f) status = 1;      // 过压

else if(voltage < 1.0f) status = 2; // 欠压

else status = 0;                     // 正常

// 发送：电压放大100倍（3.30V -> 330），状态

volt_send = (uint16_t)(voltage * 100.0f);

osMessageQueuePut(BattVoltQueueHandle, &volt_send, 0, 0);

osMessageQueuePut(BattStatusQueueHandle, &status, 0, 0);

}

}

}

（3）结果打印

void StartReportTask(void *argument)

{

uint16_t volt;

uint8_t status;

uint8_t buf[64];

char* status_str;

for(;;)

{

if(osMessageQueueGet(BattVoltQueueHandle, &volt, NULL, 100) == osOK &&

osMessageQueueGet(BattStatusQueueHandle, &status, NULL, 100) == osOK)

{

if(status == 0) status_str = "Normal";

else if(status == 1) status_str = "OverVoltage";

else status_str = "UnderVoltage";

// volt 是整数，比如 330 表示 3.30V

sprintf((char*)buf, "ADC Volt:%d.%02dV Status:%s\r\n",

volt / 100, volt % 100, status_str);

HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, strlen((char*)buf), 100);

}

osDelay(1000); // 每秒上报一次

}

}