第七周学习报告

2025102554 黄炫程

一、实验目标

基于 FreeRTOS 实现双机 CAN 通信系统，完成以下功能：

1. CanTxTask：周期 500 ms 发送标准 CAN 帧（ID: 0x101, DLC: 8）

2. CanRxTask：接收 CAN 报文并解析，通过队列传递至串口任务

3. UartMonitorTask：每秒输出系统状态（发送/接收计数、最后接收 ID、系统 Tick）

4. 掌握波特率、ID、DLC 的物理含义及共享资源保护机制

二、环境配置

2.1 软件工具

Vs code

STM32CubeMX

STM32CubeProgrammer 2.16+ 用于解决 ST-Link 固件升级及直接 ELF 文件烧录

2.2 CubeMX 关键配置

1. 时钟：HSE 8 MHz → PLL → HCLK 72 MHz（F103 系列）

2. 调试接口：SYS → Debug → Serial Wire（必须选择，否则芯片锁死）

3. CAN 外设：CAN1 开启，波特率 500 Kbps（Prescaler 6, BS1 13, BS2 2）

4. FreeRTOS：CMSIS_V2，配置  configTOTAL_HEAP_SIZE  ≥ 10 KB，创建 3 个任务（优先级 Normal/Low，栈 512 Words）

5. 队列：创建  CanRxQueue ，长度 10，元素大小  sizeof(CanRxMsg)

三、硬件连接(CAN 总线硬件)

TJA1050 模块  STM32

VCC           5V

GND          GND

TX            PA12

RX            PA11

四、软件下载

4.1 编译流程

1. 配置： Ctrl+Shift+P  → CMake: Select Configure Preset → Debug

2. 构建： Ctrl+Shift+P  → CMake: Build 或按 F7

3. 输出：验证生成  build/Debug/Week1_LED.elf （非 .hex）

五、错误与解决方案

波特率不匹配导致接收乱码

原因：双方波特率计算错误

解决：统一配置为 500 Kbps

六、核心代码

1：CAN 发送任务

void CanTxTask(void *argument)

{

CAN_TxHeaderTypeDef tx_header = {

.StdId = 0x101,

.ExtId = 0,

.IDE = CAN_ID_STD,

.RTR = CAN_RTR_DATA,

.DLC = 8,

.TransmitGlobalTime = DISABLE

};

uint8_t data[8] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD, 0xEE, 0xFF, 0x00, 0x00};

uint16_t counter = 0;

uint32_t mailbox;

while(1) {

data[0] = counter & 0xFF;      // 帧计数低字节

data[1] = (counter >> 8) & 0xFF; // 高字节

if(HAL_CAN_AddTxMessage(&hcan1, &tx_header, data, &mailbox) == HAL_OK) {

taskENTER_CRITICAL();

g_can_tx_count++;

taskEXIT_CRITICAL();

}

counter++;

osDelay(500); // 500 ms 周期

}

}

2：CAN 接收任务（中断方式

void CanRxTask(void *argument)

{

// 配置过滤器（接收所有 ID）

CAN_FilterTypeDef filter = {

.FilterBank = 0,

.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK,

.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT,

.FilterFIFOAssignment = CAN_FILTER_FIFO0,

.FilterActivation = ENABLE

};

HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan1, &filter);

HAL_CAN_Start(&hcan1);

HAL_CAN_ActivateNotification(&hcan1, CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);

while(1) {

// 实际接收在中断回调中完成

osDelay(100);

}

}

// 中断回调（关键）

void HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *hcan)

{

BaseType_t xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;

CAN_RxHeaderTypeDef header;

uint8_t data[8];

CanRxMsg msg;

HAL_CAN_GetRxMessage(hcan, CAN_RX_FIFO0, &header, data);

msg.StdId = header.StdId;

msg.DLC = header.DLC;

memcpy(msg.Data, data, 8);

osMessageQueuePutFromISR(canRxQueueHandle, &msg, &xHigherPriorityTaskWoken);

g_can_rx_count++;

g_last_rx_id = header.StdId;

portYIELD_FROM_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);

}

3：串口监控任务

void UartMonitorTask(void *argument)

{

char buf[128];

CanRxMsg msg;

while(1) {

uint32_t tx_cnt, rx_cnt, last_id;

taskENTER_CRITICAL();

tx_cnt = g_can_tx_count;

rx_cnt = g_can_rx_count;

last_id = g_last_rx_id;

taskEXIT_CRITICAL();

snprintf(buf, sizeof(buf),

"\r\n[Tick:%lu] Tx:%lu Rx:%lu LastID:0x%03lX\r\n",

osKernelGetTickCount(), tx_cnt, rx_cnt, last_id);

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buf, strlen(buf), 100);

// 打印队列中的接收帧

while(osMessageQueueGet(canRxQueueHandle, &msg, NULL, 0) == osOK) {

snprintf(buf, sizeof(buf),

"Rx: ID=0x%03lX DLC=%lu Data=%02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X %02X\r\n",

msg.StdId, msg.DLC,

msg.Data[0], msg.Data[1], msg.Data[2], msg.Data[3],

msg.Data[4], msg.Data[5], msg.Data[6], msg.Data[7]);

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)buf, strlen(buf), 100);

}

osDelay(1000);

}

}

七、与前两周进展对比

第一周（基础点灯）

复杂度：单任务轮询（while（1））

主要障碍：环境配置（stlink过久，GCC、Ninja等配置出错）

第二周（多任务）

复杂度：3任务RTOS（led+按键+串口）

主要障碍：共享资源保护

第三周（can通信）

复杂度：多任务+中断+队列通信

主要障碍：硬件损坏（芯片发烫）、总线终端电阻、波特率

1. 从裸机到 RTOS：掌握了  osDelay （任务挂起）与  HAL_Delay （忙等）的本质区别，理解任务调度机制。

3. 调试能力：学会使用 STM32CubeProgrammer 诊断硬件连接（Target voltage 检测）、ST-Link 固件升级、利用串口输出进行实时状态监控。

教训总结：

1、接线错误（如 3.3V/GND 反接）或芯片质量问题会导致物理损坏（发烫），不可逆。

2、环境配置占 90% 时间：实际写代码仅 5%，其余时间用于解决 CMake、Ninja、GCC 路径、固件升级等工具链问题。

3、回环测试先行：双机通信前，务必使用 CAN 回环模式（Loopback Mode）验证代码逻辑，避免硬件问题干扰软件调试。